角缝清理机安全操作规程

- 工作前，检查电气系统是否完好无损。

- 检查定位是否可靠，各紧固件不得有松动现象。

- 铣刀安装是否紧固，拉刀安装是否正确和紧固，空车运转1—3分钟后无异常方可工作。

- 工作中，工作台面、托料架不准放其他物品。

- 工作中必须注意拉力和铣刀移动情况，防止碰撞。如有异常立即按下急停按钮，查明原因排除故障，重新启动顺时针方向旋转急停按钮，按钮复位方可工作。

- 工件在工作台上要匀速移动靠近定位柱以免破坏定位精度。

- 工作后，切断电源关闭气路。

- 清除切屑污物及清扫工作场地。

- 向机床滑动面注油防护。