设备润滑管理制度

设备润滑是设备管理工作中极其重要的组成部分，是设备维护保养工作关键环节，设备的润滑就是设备的命脉，搞好润滑工作，就能保证设备的正常运转，防止事故发生，减少设备磨损，延长使用寿命，并降低功能的消耗，因此，必须建立设备润滑的业务管理。

- 严格执行设备润滑五定：

1、定点：统计每台设备的润滑部位和润滑点。如双角锯、V型锯、焊接机等的转动轴、滑动轨道、注油孔、三联体、空压机的油缸等。

2、定质：按照润滑图表规定的油质牌号用油，润滑材料必须经过检验合格，润滑装置和加油器具必须清洁，必要时要进行过滤。

3、定量：在保证良好的润滑的基础上，实行定量消耗和废油回收退库，防止浪费。

4、定期：按照润滑卡片或图表规定的时间加油，添油和清洗换油。

5、定人：按照专群结合的原则，规定每台设备什么部位归操作工人加油，什么部位归维修工，分工明确。

二、建立设备的润滑档案和润滑图表，对设备的润滑做到设备管理员检查负责，维修工及操作工心中有数，按时填写润滑记录。

三、换油以维修工为主，操作工配合设备管理员验收。

四、每次换油后作好记录，发现问题及时处理，换下的废油及时回收。