检测仪器设备管理办法

1、范围

本办法规定了全厂在用的检测仪器设备的采购验收、周期检定、检定标识。

本办法适用于全厂在用检测仪器设备的管理工作。

2 职责

2.1 厂办负责检测仪器设备的管理工作。

2.2 市场部负责检测仪器设备的采购。

2.3 生产技术部负责检测仪器设备的采购计划并参与验收。

3 工作程序

3.1 采购和验收

3.1.1 根据产品生产和检测的需要由生产技术部提出检测仪器设备的购买计划经厂长批准后，由市场部负责采购。

3.1.2 采购进厂后，采购人员应及时通知生产技术部参加入库验收，合格的办理入库。

3.2 在用检测仪器设备的周期检定

3.2.1、分类标准及检定周期

- 凡《计量法》规定的用于贸易结算、安全防护、环境检测等方面属强制检定的计量器具和准确度要求很高，且使用比较频繁，量值容易改变的计量器具划分为A类管理。

2002—10--1发布                        2002—11—1实施

强检的计量器具的检定周期按法规规定执行，其它A类计量器具的检定周期为6个月。

b)用于生产工序控制的通用计量器具或计量性能稳定的专用检测设备划分为B类管理，检定周期为一年。

c)低值易耗的或准确度要求很低的计量器具或与设备配套不易低卸的表盘类仪表或其它不直接用于产品质量控制的计量器具等划分为C类管理，可不执行周期检定，在初次使用前由计量人员检定或检准，使用中随坏随换，与设备配套的，在设备大修时一并校准或检定。

3.2.2、检定方式

a)所有在用检测仪器设备应按检定周期要求在不影响使用的前提下合理编制周期检定计划，经厂长批准后实施。

b)对于通用的计量器具应委托具有该类计量器具检定资格的机构进行检定，并索取《检定证书》及检定合格证存档备查。

c)对于专用计量器具及检测设备由本公司计量部门按照批准的《检定规程》的规定执行周期校准，并做好相应的记录。

3.3 检测仪器设备的检定标识

3.3.1所有在用检测仪器设备必须有表明其检定状态的标识。

3.3.2委托检定合格的应贴上检定机构出具的合格证并注明检定日期和有效期。

3.3.3自行校准合格的应贴上本厂计量部门出具的合格证并注明检定日期有效期。

3.3.4对于C类计量器具只标明检定日期不写有效期。

3.3.5对于检定不合格的或停用的，应贴上红色停用证。

5、记录

5.1周期检定计划

5.2检测仪器设备台帐

5.3 校准记录