二位焊操作规程

- 首先开启配电盘内主电源。

2、	开启机内电源，设备处于升温过程中，由左向右的温度表依次为：

a、左焊接板温度-245 ℃ 左右。

b、右焊接板温度-245℃  左右。

c、左点限位器温度-45 ℃  左右。

d、右点限位器温度-45℃  左右。

3、	开压缩气，由左向右的压力表依次为

a、高压夹紧的压力-6bar以上。（n5）

b、高压滑动的压力-5bar左右。（n8）

c、低压夹紧的压力-0.5～ 0.8bar之间。（n7）

d、低压滑动的压力-0.5 ～0.8bar之间。（n9）

4、	把已经定好尺寸的窗框放在平台架上。

5、	按循环按钮定位。

6、	按右面控制盘上的里边向下“↓”按钮，这时左、右面的里边压紧装置向下移动，压紧型材。

7、	按右面控制盘上的外边向下“↓”按钮，这时，右面的外边压紧装置向下移动，压紧型材。

8、	按左面控制盘上的向下“↓”按钮，这时，左面的外边压紧装置向下移动，压紧型材。

9、	压紧装置离开型材，先按友面控制盘上的“↑”按钮，蕨按友面控制盘上的外边“↑”按钮。最后按右面控制盘上的里边“↑”按钮。这样，压紧装置依次向上，离开型材。

10、同时按右面控制盘上的上下“ ↑→↓”启动按钮，自动循环开始

11、把已经焊接好的框子拿掉，整个循环结束。

注意：①定期更抽换聚四氟乙烯板。

②设备润滑详见设备润滑表。

③工作结束后，用压缩气清扫设备。