双轴铣床操作规程

SC-04-2002

一. 操作程序

- 开机前应检查紧固件与各系统的接头处是否有松动或漏气情况，如异常，应予以处理。

2、	定位标尺应调整好。

3、	接通电源后，检查电动机的旋转方向与运转情况。

- 保持端面铣的整洁，清除端面内的污物。

- 气源处理器分水滤芯如积水，应定期放水和清洗。

- 常检查更换刀具，保持刀具锋利完好。

二.注意事项

1.穿必要的防护服。

2.只允许一个人独立操作。

3.工作结束后，用压缩气清扫设备，保持设备清洁完好。

三.维护保养

- 铣刀架内经常加油，以保持润滑良好。