SC-03-2002

锁孔槽加工机操作规程

- 操作者在使用机床前，应仔细阅读说明书。

- 要使用完好无损的专用刀具。

- 在检修机床或更换刀具时，必须切断电源。

- 垂直升降进给用的气压支撑不准分解。

- 钻削带钢板衬得型材，手动进给要均匀，食粮。

- 启动时打开阀门，提供0.4—0.6Mpa的压缩空气。

- 调整2个压紧气缸位置，使其在合适位置上压紧型材。

- 打开电源开关，指示灯亮。按启动按扭，机器有相应部分即可运转。

- 放置型材踩下脚踏阀，踏板自锁，压紧型材。

- 双手或单手操作进行铣槽和钻孔。

- 松开操纵手柄，自动复位切断电停机。

- 释放脚踏开关，气缸压头回缩，松开型材。

- 取下加工好的型材，换上新料重复操作。