安

装

技

术

规

范

╔

补

充

╝

2002年3月26日

一、关于“第三章”施工前准备的第2小节：

补充：安装前的技术交底工作

安装之前，应对安装工人进行一次全面的技术交底工作，首先要熟悉本栋建筑物的大概情况，清楚各种窗型的安装位置及数量，对本项目有一个大体了解，在这个基础上再了解一些更详细的安装细则，做到成品门窗或玻璃运到现场合理摆放，以利于成品窗最快捷运至楼层。

（附交底样表）：

塑钢门窗安装工程技术交底

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位名称 |  |  |  |  | 结构及层高 |  |  |  |  |
|  | 1、外墙装饰： 贴砖 □ 喷涂 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、外墙面砖规格： 4.5×9.5 □ 4.5×4.5 □ 1.5×1.5 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、厨、卫内墙装修：贴砖 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、厨、卫内磁砖规格：300×300 □ 100×300 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、厨、卫吊顶位置：天花板下 cm为吊顶位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、吊顶盖住部份门窗：同意 □ 不同意 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、每层楼建筑净高（本层天花板到地面装饰完成面高） m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、标准门窗框侧距内□、（外□ 墙）抹灰完成面 cm为安装基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、推拉门窗框侧距内□、（外 □ 墙）抹灰完成面 cm为安装基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、平开门窗框侧距内□、（外□ 墙）抹灰完成面 cm为安装基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11、飘台窗、转角窗外侧距飘台外沿 cm为安装基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、平开门框压入装修完成面 cm为安装基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13、推拉门框压入装修完成面 cm为安装基准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14、室内标高水平线由总包单位提供，并以书面的形式注明水平线下距装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修完成面的高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15、室外标高水平线由总包单位提供，并以书面的形式注明水平线下多少 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为窗底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16、不符合门窗安装要求的洞口由总包单位负责处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17、门窗边框收口完成面压门窗框的厚度不超过5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18、门窗外收口预留补玻璃胶沟槽：同意 □ 不同意 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19、门窗外收口预留补玻璃胶沟槽尺寸：宽：______mm 深： mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 安装交底 负责人签名 |  |  |  | 交底 |  |

二、补充“测量”

测量是一个很关键的环节，能不能完成业主意图及施工要求，测量是第一步，它直接关系到窗型的尺寸及形状，所以，在进行图纸进行会审之前，应对每一种窗型的洞口尺寸进行复核，如若和图纸大样尺寸相差较大，应在图纸会审时向业主或设计方提出，商讨一个更合理的制作方案，这样可以避免因洞口尺寸的原因而导致门窗不能安装。现大致介绍一下一些门窗洞口的测量方法。

- 一般的方形窗：这是一种比较常见的窗型，它的测量方法比较简单，在窗台高h一定的情况下，从上至下量三次洞口的净宽W取最小值，然后从左至右量三次洞口的净高H取最小值，就得到洞口的实际尺寸。

- 异形窗：这种相对复杂的窗型，测量要相对复杂些，每一边的长度L都要测量，顶端与底边的高度H值，左右两顶点W，都要测出，取每边最小值作为边长。

- 圆（弧）窗

  - 如若是半圆孤窗，先量出底端的W宽，再量出弧顶离底端最大距离H高，就可得出圆弧半径R=H/2+W2/8H。

  - 如果是整圆窗，就相对简单先量出从上到下的最大弦长H，再量出从左到右的最大弦长W，再量出两斜向的最大弦长L，取最小值是出其直径D。

- 转角窗：这种窗型也是比较流行适用的窗型，其测量工作也是最复杂的一种，现在对各种转角窗的测量进行介绍。

  - 直角飘台窗，首先设计方会预先规定窗框外边缘离飘台边缘距离a值，一般都是一块面砖的长度，接近5-10CM。这样就可得到横向窗框长度

L横=W-2a-2h’（连接材），同时要满足至少竖向的窗框的框材有一半搭在墙端，以利于墙端面贴砖或抹灰。竖向窗框长度：L竖=H-2a-h’-15(或20mm)预留间隙

  - 如果是此类转角，则它测量方法如下，先量出外边缘尺寸S和L，同时粗略量出其夹角α，我们可以大致清楚用什么样的转角连接材，是900、1350还是任意角。再根据业主或总包方提供飘台外沿全窗框的距离a值，则我们可以得到框的边缘尺寸S’和L’。

  - 对于这种框不搭在墙的大面而是搭在墙边端面，其测量方法也和①相同。

F、

- 对于这类圆弧类的转角，首先量出弦长L，和弦高H，可以大致算出此圆弧的半径R，考虑到框与窗台边沿间距a值，即可得出框组合起来的半径R’，再根据门窗大样图得出各组合窗的细部尺寸。

- 对于这类框搭在墙端上的测量方法也与①相同，只是要考虑到端角与墙面的搭接处理。

- 对于这类大于1800的圆弧转角，而且两端不在同一面，则相对更复杂些，首先要找出此圆弧的圆心位置O，这就要测出两圆弧端点之间的弦长，再在弦长的中点的垂直方向与飘台交点距离H，此时O必在这条连线上，我们可以计算出R，计算方法与上面几种圆弧相同。

注意：各种转角窗的转角顶点的位置应该用线锤通过上下窗台板掉出定点。

三、补充“第七章”成品保护

- 型材：门窗在出厂前应做好保护工作，四个角应用纸角包好，防止碰撞以致裂角，对于型材表面，首先型材表面应有一层贴纸，然后在贴纸上缠一层乳白色保护膜，这样可减少工地上交叉施工带来对型材的损害，同时工地现场要注意已装上的门窗是否有保护膜脱落，应马上重新贴上直至装玻璃。

- 推拉门框：因为推拉门一般洞口较大，框又落地，所以在当作运料通道时底框很容易损坏，到时更换都很困难，解决上述问题可以先用1cm厚的木板制作一批1-2m不等的U型槽，盖在推拉门底框上，等到装推拉门扇时再撤去，这样可以减少对推拉门底框的损坏。

- 玻璃：玻璃是几种材料中最易损坏的，考虑到工地现场的环境，玻璃应该在框扇都装完，外墙面已装饰完，拆排架前安装，玻璃运至现场后应妥善处理，存放玻璃的位置，上空应不准有杂物下落，而且应该是人员流通较少的地方，但前提是比较容易运到各楼层，玻璃分到各门窗后，应立放，不能平堆，立放角不小于700角，并下面垫木块，防止倾倒，同时应依据尺寸大小依次立放，不可杂乱无张，对于面积比较大的玻璃（为外表面应贴一层保护透明薄膜，同时应写一些标志性语句在玻璃上，比如“小心玻璃”等。

- 五金配件： 这是一个相对简单的环节，已装上扇的平开窗或推拉窗，在外墙未完全装饰完前，应处于关闭状态，防止各种建筑杂物掉下来划伤铰链，传动器等，同时还有各种砂浆溅到铰链、传动器上，凝固后导致扇无法开启灵活。对于门窗的执手可以在门窗整体交验前进行安装，各施工工种也较少，保护起来了较容易，一般来说在装上执手后，可在执手上包一层包装纸，用透明胶布缠上，到交验时拆掉即可，这样可防止执手表面的人为划伤。

四、补充一下关于施工中常用到发泡剂及玻璃胶。

- 发泡剂：也名聚氨酯泡沫填缝剂，因为塑料型材的线膨胀系数较大，所以门窗和墙体采用“弹性连接”，以防止气温变化时和墙体间的不同步膨胀和收缩。而使门窗产生较大的变形，所以门窗与洞口墙体应用15-20mm间隙来填塞弹性保温材料，即打发泡胶，同时发泡剂还起到隔热隔音作用，现场经常遇门窗洞口过大，每边的空隙大于5CM都有，这种情况没有必要打发泡胶。

- 硅酮密封胶：也叫玻璃胶，一般PVC型材适用中性密封胶，它是抹灰层与门窗框材的间隙嵌缝材料，或者是组合窗拼接处作填缝剂。一般来说，在墙面抹灰处与门窗框人留有一条大约5×7mm的沟槽来打玻璃胶。在打玻璃胶前应是处于干净无其它杂物，表面干燥，如果没有沟槽，就直接打在窗框与墙面连接处，最好不遮盖排水孔和不影响门窗的开启，打好门窗与墙体间的玻璃胶是搞好门窗防水的关键。

五、玻璃安装补充装玻璃压条

装玻璃前，拆下玻璃压条，安装好玻璃垫片后，放好玻璃就装上玻璃压条

来固定，一般来说先装上下两根压条，再装左右的两根，同时遵循先短后长

的原则。放压条时要居中放，不要两端间隙不同，然后用胶锤从压条两端向

中间敲打，同时用力均匀，不可过猛，因为若不注意以上操作，很容易造成

窗扇裂角，这一点在施工中很重要。

在装一些比较特殊形状的玻璃，如挖孔玻璃，要小心，用胶锤敲打，不可用力过猛，因为在挖孔边缘容易产生应力集中，很容易使玻璃破碎。

六、清洁与保养补充：

当所有的门窗都装好后，仍发现框扇上有很多砂浆灰尘，甚至磨损，玻璃上溅到很多砂浆或者有部分已被划伤，这样是很难交验的。

如果窗框上测有砂浆，可以用天拿水之类去除，但这容易使型材略微泛黄，切不可用硬质刀片强制刮掉，如果窗框上是其它杂物或灰尘，可以用洗洁精或洗衣粉去解决，窗框上若有细微划伤，可以用砂纸轻轻打磨，如果是很大面积划伤，则必须给予更换。

七、补第五章“门窗的安装”

1、①洞口：门窗的安装是几种安装工序的第一步，但其中最关键还是门窗的框的安装，首先，窗框运至现场，土建方给我方的是一个毛坯洞口，一般都是窗口墙面抹一层找平砂浆。甚至没有找平，直接是砌（块）砖或混凝上，在这种情形下，我方应按总合同上注明事项与总包方商讨，所以在合同应明文规定门窗洞口应达到什么程序方可以安装，直至修改到符合施工要求，才能安装。

表1：洞口尺寸允许偏差                        JGJ103-96

| 项 目 | 允许偏差值(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 洞口对角线≤2000 | ±5 | 用钢卷尺 |
| 洞口对角线＞2000 | ±10 | 用钢卷尺 |
| 洞口宽度或高度≤2000 | ±5 | 用钢卷尺 |
| 洞口宽度或高度＞2000 | ±10 | 用钢卷尺 |

根据门窗洞口水平和垂直中心线以及施工图检查洞口尺寸，应与所要安装的门窗尺寸匹配，抹灰后的洞口质量必须符合表1的规定，若有不符，应予以修正，使其符合要求才能安装。

② 于同一类型的门窗及其相邻的上、下、左、右洞口应保持通线洞口应横平竖直；对于高级装饰工程及放置过梁的洞口，应做洞口样板，洞口宽度与高度尺寸的允许偏差应符合上表的规定。

③ 窗的构造尺寸应包括预留洞口与待安装窗框的间隙及墙体装饰材料的厚度，其间隙应符合大表规定。

洞口与窗框的间隙

| 墙体表面装饰材料 | 洞口与窗框间隙（mm） |
| --- | --- |
| 清水墙勾缝 | 10 |
| 墙体外装饰面喷涂或浆装饰砂浆 | 15 |
| 贴马赛克 | 15-20 |
| 贴釉面瓷砖 | 20-25 |
| 贴大理石或结构装饰 | 40-50 |

综上，洞口尺寸一定要与门窗尺寸匹配，方可进行下步的安装工作。

2、框

- 洞口符合设计及施工要求后，就可进行框的安装，根据总包方提供

的结构完成面上多少为窗框底，窗的竖向中心线及里外的进出位尺寸，弄清这些数据后，方可安装。

- 框与洞口采用的是墙锚连接，墙锚应装在距离端角、中横框和中竖

框150-200mm处，尽量造近窗的铰链或门的门铰处，中间间距小于或等于600mm，严禁将墙锚直接安装在中横框、中竖框的档头上，墙锚与墙体固定有两种方法，一种是射钉固定一种是用M5×50沉头自攻螺钉固定，这两种不同的固定方法适用于不同的洞口墙体的材料。对于混凝土墙洞口和砖墙口（空心砖，加气块墙），可用冲击钻钻出直径为ф8mm，深为60mm的孔，然后把规格为ф8×40mm的塑料胀塞塞入墙孔，再用M5×50自攻螺钉把墙锚固定于墙，也可用水泥钉固定。在砖墙洞口上严禁使用射钉固定墙锚。

- 按照施工要求将框固定在墙体上后，考虑到墙体与框之间因温差引

起的变形，应在窗框与窗体间隙填充弹性软质材料，打发泡剂应该沿窗沿打一遍，要饱满。如果间隙超过50mm 则不需要打发泡剂。

- 窗周围打完发泡剂后，就可对框四周边进行收口，不管外墙及洞口

装饰什么材料，都要保证外墙收口不影响窗扇的开启和窗框的排水孔，所以这一点，应该得到严格重视，同时也应该和土建方进行商讨和交涉。

一般来说抹灰面应压住窗框边缘5-6mm。

- 窗的四周收完口后，为了整个门窗的防水工作，在墙体与框的

搭接处划出一道约5-7mm深的沟槽，清除浮灰、渣上，而且保持干燥，然后打入中性硅酮胶在抹灰（装饰层）与窗框之间的缝隙内，再刮成凹型。