|  | 企 业 名 称 |  |  |  | 钻 孔 工 艺 守 则 |  |  |  |  | 共 页 |  | 第4页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、严格按划线工序作好工作交班。 2.按图纸和工艺技术要求，设计制造或选用合理的加工设备及工装夹具。 3.按生产通知单和工序卡片中的技术要求，选用工装夹具和钻头，在钻床上安装夹紧固定，不得松动。 4.选择好钻床的转速，变速时必须停车后再启动。 5.每打一个孔，必须滴入机油，以防钻头与工件卡死或钻头折断。 6.每班实行首件检验，达到要求时方可批量加工。 7.进退刀前轻缓，循序渐进。 8.认真填写工序记录。 9.在装料、卸料时要精心操作，防止人为造成型材损伤。 10.钻孔的半成品型材，经检查合格后，应整齐码放在料架上，并用标签标明规格、型号和厂家。 11.钻孔的型材表面，不允许粘染污物、尘土和擦伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资料来源 | 编 制 |  | （签字） |  | （日期） |
| 底图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装订号 |  |  |  |  |  |  |  | 编制部门 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |