关键工序工艺质量控制点

| 类别 | 工序名称 | 控 制 指 标 | 控 制 方 法 | 控 制 手 段 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # C | 组 装 | - 当窗框及窗扇高度及宽度≤2000时，高度及宽度允许偏差△L=±2.0mm;当窗框及窗扇高度及宽度＞2000时，高度及宽度允许偏差△L=2.5mm. - 当对角线长度＞2000时，对角线偏差△L=3.5mm. - 窗框及窗扇同一平面高低差＜0.5mm - 窗结构应有可靠的钢性。 - 窗框与窗扇配合严密，间隙均匀。 - 窗用玻璃五金，密封等附件，其质量与窗的质量等级相符。 - 操作者持证上岗。 - 依据文件。 | - 选用下料正确的窗用型材，在标准的模具上组装。 - 随时检验对角线尺寸。 - 工作平台要平整。 - 螺钉连接要牢固。 - 毛条选用要合适，硬度要适宜。 - 上岗证佩带胸前。 - 工序卡方于操作台前。 | - 如果发现组装尺寸有误差，则需要用橡皮锤敲击调整。 - 当对角线有误差时，将四角螺钉松开调整后，再旋紧螺钉。 - 时常清扫工作平台清扫杂物，保持其清洁。 - 尽可能使用气动螺刀，使螺钉旋转一致。 | - 用钢卷尺测量其高度及宽度尺寸和对角线尺寸。 - 用直尺测量其平整度。 - 用塞尺及深度尺测量间隙 - 班组长监管。 |