90系列推拉铝合金窗说明

一、本图集窗框厚度构造尺寸为90mm，称为90系列推拉铝合金窗，（以下简称推拉窗）

二、本图集绘制了组合窗拼接节点图，根据工程需要，利用拼樘料能满足900-1800之间的各种形式的转角组合窗或其它形式的带窗、门连窗及特殊形式的铝合金窗。

三、推拉窗可装内、外纱窗，纱窗可以推拉、拆装方便。

四、本系列使用的最大洞口尺寸为3000×2100。

最大开启扇尺寸为900×1800。

五、推拉窗可根据不同地区、不同建筑物构造选择不同结构形式。所列窗型抗风压性能见基本窗抗风压性能计算表（计算值），标准窗（1500*1500）空气渗透性能实测值可达到1.0Ma/h.m,雨水渗漏性能实测值可达到350Pa。上述性能与产品规格，附件质量、生产厂家的生产技术质量，管理水平有密切的关系，用户宜根据生产厂家实测情况选用。

六、在推拉窗下框或中横框距两边端80mm处开有6×50mm2的长方形排水孔，以便雨水及时排除。

七、窗的特点有：

- 推拉窗采用90度开榫对合，螺钉连接结构。

- 本系列产品没有外露螺钉，免于腐蚀，美观华丽，安全可靠。

- 玻璃安装采用硅酮密封胶密封，提高了气密性、水密性。

- 产品可选用中空玻璃，其最大厚度尺寸为22（5+12+5）

- 产品装有防止从外面拆卸窗扇的安全装置，保证使用安全。

- 窗框和窗扇之间采用宽密封毛条密封和减震执块，消除碰撞声。

- 窗框与窗扇中梃、边梃相接处，设置了塑料垫块、密封毛条，使框扇结合部密封。

- 推拉窗窗锁采用挤压铝型材制造，防止发生接触腐蚀，延长使用寿命。

- 窗扇采用两组带轴承的工程塑料滑轮，减轻噪声，受力均匀，运行灵活。自动找中心，免除跳动。

- 10、推拉窗安装采用干法施工时，可埋设附框，提高安装精度、技术性能和使用功能。附框材料为普通钢板轧制而成。