产品发货清单

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（樘） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

年    月    日

产品包装存放及运输要求

一、包装：

1、产品发货前应存放在生产厂的成品库房，竖直放置在地面100mm高度的支撑物上，并且用软质材料进行包覆。

2、包装箱内不得有外露的钉尖或其它硬质物等。

3、产品包装箱的箱面标志需符合国标GB6388《运输包装收发货标志》的规定。

4、包装箱上应有明显的“小心轻放”及“向上”字样和标志，其图形应符合国标GB191《包装储运指示标志》的规定。

二、产品存放

1、产品在运至施工现场存放时，应放置在通风、清洁、平整的地方。

2、产品存放环境温度应低于50℃，距离热源应不少于1米。

3、产品不能直接接触地面，底部要垫高100毫米以上。门窗立放角度不小于70角，并有防倾倒措施。箱体堆放高度，一般不超过两箱。

三、产品运输

1、采用包装箱运输时，包装箱应有足够的强度，产品应放在箱内，确保不相互窜动，并有防潮措施。

2、散装运输时，要求运输工具应保持清洁无污物，产品要轻搬轻放，防止几何形状变形。产品要立放，捆绑固定时要用软质材料衬垫，以免擦伤产品表面。

3、机械搬运时，要装放牢稳，不得碰撞。用塔机吊装时，要放置平稳，固定可靠，方可吊运。

4、人工搬运时，不得与墙壁等其他物品碰撞，包装物及保护膜不得损坏。

5、门窗要搬至安装门窗前可口处竖放。谨防倾倒，以免造成门窗变形。

年     月      日