中华人民共和国建筑工业行业标准

聚氯乙烯（PVC）门窗滑撑

S1iding pivots of rigid p01yvinylchlohde window and door

JG/T  127-2000

3定义

本标准采用下列定义。

滑撑  sliding pivots

支承窗扇实现启闭、定位的一种装置(见图1)

托臂；2—悬臂(不限于图示数量)；3—滑轨；4—助升块：

5—滑动块；  6—剑头  7—包角  8—紧定轮

图l  滑撑示意图

4型号

4．1  代号

4．1．1  名称代号

塑料窗用滑撑  SCH

4．1．2主参数代号

滑撑的宽度以实际尺寸(mm)标记，长度以实际尺寸(mm) × l0-1 “标记，开启角度以实际值标记。

4．2标记

4．2．1标记方法

开启角度代号

滑轨宽度代号    主参数代号

滑轨长度代号

名称代号

4．2．2  标记示例

塑料窗用滑撑的滑轨长300mm，宽18mm，开启角度90°。

标记为SCH  30  18—90

5要求

5．1  材料

5．1．1  滑轨、托臂、悬臂应采用GB／T 3280中的0Crl8Ni9、1Crl8Ni9、1Crl8Ni9Ti。

5．1．2  铆钉应采用GB／T 4232中的1Crl8Ni9Ti或ocrl7Nil2M02。

5．1．3  滑动块、助升块、剑头、包角应采用GB／T 2041中H62或强度不低于聚甲醛的工程塑料及与滑轨相同的材料。

5．1．4  紧定件应采用GB／T 4423中的HPb59—1或GB／T16746中的ZZnAl4CulMg 。

5．2  外观

5．2．1  表面不应有明显的疵点、划痕、锋棱和毛刺等缺陷。

5．2．2  连接处铆钉端部必须圆整、光滑，不应有铆接裂纹，铆钉两端不应高出组合件外表面。

5．3  规格尺寸

5．3．1  尺寸系列见表l。

表1  尺寸系列表

| 滑轨长度L，mm | 滑轨宽度B，mm | 外形高度H，mm | 开启角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 18/20/22 | 13．5+ 00．5/15+ 00．5 | 90°＜·≥60° |
| 250 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |
| 350 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |

5．3．2使用情况见表2、表3。

表2 平开窗使用表

| 规格 | 最大开启角度 | 最大窗扇宽度mm | 最大窗扇高度mm | 最大窗扇重量N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | ≥60° | 600 | 1200 | 260 |
| 350 |  | 600 |  | 280 |
| 400 |  | 600 |  | 300 |

表3  上悬窗、下悬窗使用表

| 规格 | 最大开启角度 | 最大窗扇宽度mm | 最大窗扇高度mm | 最大窗扇重量N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | ≥60° | 1200 | 350 | 240 |
| 250 |  |  | 400 | 320 |
| 300 |  |  | 550 | 400 |
| 400 |  |  | 750 | 420 |
| 500 |  |  | 1000 | 480 |

5．3．3  未注公差尺寸的极限偏差按GB／T1804规定的公差等级为m级。

5．3．4  滑撑闭合后，包角与剑头之间横向间隙应小于0．2mm。

5．3．5  滑撑开启后角度与额定开启角度之差不大于3°。

5．4  性能

5．4．1  启闭力

a)滑撑启闭力在不调紧定件时应达到10—30N。

b)调整滑撑紧定件，应使滑撑最大启闭力不大于80N。

c)滑动块在滑轨内滑动磨擦力应均匀一致，滑动摩擦力的差值不小于10N。

5．4．2  悬端吊重

在500N力作用下，残余变形量不应大于2mm，试件不应损坏，仍保持使用功能。

5．4．3  反复启闭

按表4不同等级所规定的次数作循环启闭后，各联接部位无明显损坏，试件仍有使用功能，不小于20N。

表4  反复启闭试验次数表

| 等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 反复启闭次数，万次 | ≥5 | ≥3 | ≥1．5 |

6   试验方法

6．1外观

在自然光源下，距试样400—500mm进行目测。

6．2规格尺寸

6．2．1  尺寸检测应采用示值精度为0．02mm的游标卡尺和示值为2’的万能角尺进行检测。

6．2．2  在闭合状态用塞尺检测包角与剑头间隙量。

6．3  性能

6．3．1  启闭力

将滑撑的滑轨固定在测试台上，并在托臂上固定一刚性模拟杆件，模拟杆件的长度等于表2中最大窗扇宽度和表3中最大窗扇高度，若两者不同时取小值。在模拟杆远端加力，使其开启和关闭，加力方向和启闭方向一致且垂直于模拟杆轴线，用0~100N的拉力器测定。

6．3．2  悬端吊重试验

将滑撑按实际使用情况安装在刚性模拟窗上，模拟窗应符合表2中被测滑撑规格的最大宽度、高度和重量。将模拟窗开启到最大开启角度，在窗扇自由端框材中心线上垂直向下施力500N，施力时间为5s，卸荷60s后仍能保持使用功能。

6．3．3  反复启闭试验

将滑撑按实际使用情况安装在刚性模拟窗上，模拟窗应符合表2、表3中被测滑撑规格的最大宽度、高度和重量。作每分钟6—10次往复启闭，其开启角度为最大开启角度，每经过3000次试验，应将开启力调整到40—80N，在试验时窗扇自由端不加力。

7  检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品应检验合格并附产品合格证后方能出厂。

7．1、出厂检验

7．1．1  出厂检验应在型式检验合格有效期内进行。

7．1．2  出厂检验按GB／T 2828规定，抽样采用正常检查一次抽样方案，检查水平为H，合格质量水平AQL值按表5规定。

表5  出厂检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类型 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 5．3．1 | B | 4．0 |
| 2 |  | 5．3．3 |  |  |
| 3 |  | 5．3．4 |  |  |
| 4 | 外观 | 5．2．2 | C | 6．5 |
| 5 |  | 5．2．1 |  |  |
| 6 | 启闭力 | 5．4．1 |  |  |

7．2  型式检验

7．2．1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

b)正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)正常生产时，每年检测一次；

d)产品停产一年以上再恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时

7．2．2型式检验按GB／T 2829规定，采用判别水平为III，一次抽样方案，不合格质量水平RQL值应符合表6规定。

表6  型式检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类型 | AQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 5．4．1 | C | 65 | 2 3 |
| 2 |  | 5．4．2 | B | 40 | 1 2 |
| 3 |  | 5．4．3 |  |  |  |

8  标志、包装、运输及贮存

8．1  标志

8．1．1  产品应有商标或厂名标志。

8．1．2  产品包装应标有产品名称、型号或标记、商标、等级、数量、质量、体积

8．1．3  包装

8．1．4  产品应有塑料密封内包装，避免互相摩擦。

8．1．5  包装中应有检验员签证的产品合格证。

8．3  运输

产品在运输中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

8．4  贮存

产品应贮存在无腐蚀性介质、空气流通、相对湿度小于85％的仓库中。