技术进步规化

一 、年度技术改造计划

总结上一年的经验，由于加工门窗的工程量大、任务急、施工单位对门窗质量要求较高，感到加工5万平米塑料门窗，现有的组装设备已不能满足生产需要，经厂领导和技术部的研究，决定在200×年度对本厂的设备作出如下更新改造。

1、 购进四位焊机一台          28万元

2、 购进平出式双角锯一台      5万元

3、 购进数控清角机一台        8万元

4、 购进自动端面铣	1万元

5、 购进空气压缩机一台        1万元

6、 购进2立方米贮气罐一台    0.2万元

购进以上的设备才满足生产5万平方米塑料门窗加工能力。

二、长远规划

1、市场预测

经调查哈尔滨的市场由于房地产市场销售看好，2000年哈市的商品房销售量为1290万平方米，按门窗占有建筑面积的1/5计算门窗的产量应为258万平方米。预计2001年民用住宅的增长率为5%，2001年的塑料门窗的使用量为271万平方米。

2、经济效益分析

我厂在2001年以后每年的产量按0.5万平方米的速度增加，如果按平开窗每平方米270元的价格计算可获利润70万元，每年经济效益为35万元。

3、技术开发

为了满足21世纪建筑门窗市场的需求，为了在化学建材行业永不落伍，作为一个化学建材企业必须有适销对路的新产品问世。为了达到这一目标，我厂制定了2001年的门窗规划。新产品开发方面，我们研发仿木纹塑窗技术，66平开三玻窗（三级密封、三层玻璃），60推拉窗（整体窗）及75单推拉窗，先进程度为国内领先。

4、技术改造

针对我厂在生产过程中所遇到的问题——中空玻璃在摆放，打胶过程中易产生破碎，我厂在工装方面作了一些设计。玻璃是塑窗的一部分，如果没有玻璃塑窗就不是一个完整的产品，中空玻璃在制造过程中需打密封胶（丁基胶、聚硫胶），而在打胶与晾晒的过程中玻璃有时易产生破碎，为保证中空玻璃的产品质量，我们研制了“玻璃框架”，框架即用木材或钢制品，按梯形组成，按一定比例分成若干份，框架下安装滑轮，把玻璃平整的摆放在上面，这样既能够节省空间，又达到了晾晒的目的，大大减少了玻璃破碎的比率，真正达到了保证质量，减少成本。

在塑窗设计、计算方面我厂采用计算机设计管理系统，采用此系统以后，可以减少在资料当中的误差，在设计窗型方面，为顾客提供更多窗型的选择。

现有的门窗生产工艺、工装、设备进行改造：

在门窗型材下料方面采用型材切割加工中心，可完全实现自动进料、切割、钻孔及钢衬自动定位固定作业。

在门窗制作方面采用四角、四位焊机，机械手传送至清角机，清角机自动完成清角作业。

塑料门窗组装专用设备：水槽铣、端面铣、仿形铣、封盖铣、门锁孔冲床等，使塑料门窗加工趋于自动化，减少繁重的体力劳动。

5、技术创新

在塑料门窗设计方面，我们采用了建筑门窗计算机设计管理系统，采用此系统设计后可实现“六表一图”，设计、计算自动化。

材料表：反映新选窗型相应樘数可用的全部材料，包括型材的下料尺寸、玻璃尺寸、玻璃尺、五金件等。

材料汇总表：针对各种材料包括型材、玻璃、五金件增强型钢分类汇总。

成本分析表：成本分析表确认反映、工程全部材料直接费用，是对种成本的全面分析。

工程报价表：对甲方作出的报价。对所做工程列出的符合市场的每项都透明的每平方米成本造价。

备料表：所做工程的原料采购的材料明细表（备料、作计划）。

型材和玻璃优化下料表。